| Placa de obra (plotagem sobre chapa metálica) | m² |
| --- | --- |

Foi considerado a colocação de duas placas de obra, a arte das placas será fornecida pela contratante.

Total: 02un: 3,00m x 2,00m: 12,00 m²

| ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês |
| --- | --- |

Foi considerado 180 dias para a execução da obra:

Total: 6 meses

| TAPUME EM CHAPA LISA - GALVANIZADA #24 | m² |
| --- | --- |

Área: (8,51m + 4,50m + 4,50m) x 2,00m:

Total: 35,02m²

| Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | m² |
| --- | --- |

A arte para o envelopamento do tapume será fornecida pela contratante.

Área: (8,51m + 4,50m + 4,50m) x 2,00m:

Total: 35,02m²

| Consumo de Energia | KWH |
| --- | --- |

Foi considerado 700 KWH mês: 700KWH X 6 MESES

Total: 4.200KWH

| Consumo de Água / Esgoto | mês |
| --- | --- |

Foi considerado 180 dias para a execução da obra:

Total: 6 meses

| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. E R.R.T. - | ud |
| --- | --- |

Foi considero a elaboração de 01 ART para a execução da obra.

Foi considerado a elaboração de 06 ART para a validação dos projetos de AS-BUILT.

Total: 07 und.

| ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | h |
| --- | --- |

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por mês: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| MESTRE DE OBRAS | h |
| --- | --- |

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por mês: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA | MÊS |
| --- | --- |

Foi considerado 180 dias para a execução da obra:

Total: 6 meses

| AUXILIAR DE ESCRITORIO | h |
| --- | --- |

Foi considerado 6 meses de obra:

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por mês: 220 horas mensais x 6 meses: 1.320 horas

| VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês |
| --- | --- |

Foi considerado 180 dias para a execução da obra:

Total: 6 meses

| DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA OBRA (EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ILUSTRADO NO MÍNIMO COM 36 FOTOS COLORIDAS, 18X24CM A 300 DPI, LEGENDADAS, DEVIDAMENTE ENCADERNADO EM 3 CÓPIAS PAPEL E 1 CÓPIA EM MEIO DIGITAL). | unid |
| --- | --- |

Total: 01 unidade

| ARQUEÓLOGO JUNIOR, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |
| --- | --- |

Foi considerado 1 mês de acompanhamento arqueológico “SE NECESSÁRIO” durante as escavações das fundações e tubulações enterradas.

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por mês: 220 horas mensais x 1 mês: 220 horas

| AUXILIAR DE ARQUEOLOGIA, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |
| --- | --- |

Foi considerado 1 mês de acompanhamento arqueológico “SE NECESSÁRIO” durante as escavações das fundações e tubulações enterradas.

Total: 44 horas por semana x 5 semanas por mês: 220 horas mensais x 1 mês: 220 horas

| LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | m / mês |
| --- | --- |

Foi considerado 3 torres de andaime metálico tubular para trabalhos internos, altura máxima de 5,00 metros por 5 meses.

Total:  5,00m x 3 x 5 meses: 75,00 metros

| PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | m² |
| --- | --- |

Foi considerado 3 torres de andaime metálico tubular para trabalhos internos,

Total: 3 x (1,50m x 1,50m): 6,75m²

| LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM - PLATAFORMA DE TRABALHO | m² |
| --- | --- |

Foi considerado, a utilização de andaime na fachada frontal, lateral direita e na construção do prédio anexo.

Total: (8,51m x 14,50m) + ((10,52m + 1,87m) x 12,00m) + ((7,00m + 15,00m) x 14,50m): 591,07m² x 2meses: 1.182,14m²

| ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² |
| --- | --- |

Foi considerado, a utilização de tela na fachada frontal, lateral direita e nos andaimes instalados junto as divisas.

Total: (13,00m x 14,50m) + (16,00m x 14,50m): 420,50m²

| BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | m |
| --- | --- |

Foi considerado, a utilização de bandeja no andaime localizado na fachada frontal e lateral direita.

Total: 8,51m + 10,52m: 19,03m

| DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² |
| --- | --- |

| ÁREAS | ÁREA DE PISO m² |
| --- | --- |
| BISTRÔ SL 01 | 26,10 |
| BISTRÔ SL 02 | 23,27 |
| CAFÉ | 24,04 |
| LAV. MASC | 3,12 |
| LSV. FEM | 3,12 |
| HALL ESCADA | 15,12 |
| CIRCULAÇÃO | 13,57 |
| DEP. BEBIDAS | 8,76 |
| GUARDA - LOUÇAS | 4,78 |
| VESTIÁRIO MASC. / FEV. | 14,33 |

Total: 136,20m²

| Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m² |
| --- | --- |

Pátio descoberto: 69,25m²

| REMOÇÃO DE PISO EM TABUADO DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO (RETIRADA PISO TACOS DE MADEIRA) | M² |
| --- | --- |

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1º Pav.

- Escada: (2,50m x 3,98m) – (1,19m x 2,58m): 6,88m²

- Salões do restaurante: 6,78m² + 7,00m²: 13,78m²

- Rodapé: (3,00m x 0,45m) + (11,83m x 0,25m): 4,31m²

2º Pav.

- Salas: 13,40m² + 2,67m²: 16,07m²

- Lav. Masc/fem: 4,02m x 1,80m: 7,24m²

- Rodapé: 23,66m x 0,25m: 5,92m²

Total: 54,20m²

| RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS - COM REAPROVEITAMENTO | m² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Área: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m²

| DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Área: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m²

| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m² |
| --- | --- |

Área:

Guarda de louça - térreo: (1,27m x 0,20m) x 2,60m: 0,66m³

Circulação - 1º andar:

- (0,32m x 0,50m) x 4,98m: 0,80m³

- (0,05m x 0,41m) x 4,98m: 0,10m³

- Peitoril: 0,79m x 1,00m x 5: 3,95m²

Circulação - 2º andar:

- (0,32m x 0,50m) x 4,98m: 0,80m³

- (0,05m x 0,41m) x 4,98m: 0,10m³

- (0,85m x 0,15m) x 2,10m: 0,28m³

- Peitoril: 0,79m x 1,00m x 5: 3,95m²

Total: 9,98m³

| RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vasos, pias, cubas, mictórios, etc) | ud |
| --- | --- |

Foi considerado:

Térreo: 03 peças

1º Pav: 03 peças

Total: 06 unidades

| REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA (Demolição cuidadosa de revestimento cerâmico das copas e cozinhas, e de peças desconformes da fachada) | m² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Térreo: (3,76m + 1,49m + 3,76m + 1,49m) x 2,60m: 27,30m²

1º pav:

- (2,37m + 1,53m + 2,37m + 1,53m) x 1,20m: 9,36m²

- (2,37m + 2,09m + 2,37m + 2,09m) x 1,20m: 10,70m²

Total: 47,36m²

| REMOÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO - COM REAPROVEITAMENTO | M² |
| --- | --- |

1º Pav:

- Copa / estoque seco: 20,51m²

Total: 20,51m²

| RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO | m² |
| --- | --- |

Segue anexo o mapeamento de danos da fachada com o detalhamento dos pontos que foram observados a necessidade de remoção.

Total da fachada frontal: 27,960m² + 10%: 30,75m²

Fachada lateral direita (Pano liso): Foi considerado 10% da área total para remoção e substituição: (10,49 x 11,31) x 10%: 11,86m²

Total: 30,75m² + 11,86m²: 42,61m² - 15,04m²: 27,57m²

Obs: 15,04m² é referente aos ornatos, que estão dentro de outro item.

| LAVAGEM DE FACHADA COM DETERGENTE | m² |
| --- | --- |

Foi considerado toda a fachada frontal e lateral direita:

A: (6,36m x 14,23m) + (1,86m x 11,31m) + (10,49m x 11,31m):

Total: 230,18m²

| REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² |
| --- | --- |

Foi considerado a remoção da pintura na fachada frontal, para que tenhamos uma pintura mais uniforme e uma melhor definição dos ornatos da fachada.

Fachada frontal: 8,16m² x 14,20m²: 115,87m²

Total: 115,87m²

| DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m² |
| --- | --- |

Segue anexo o levantamento interno pontuando os locais necessários para a remoção do revestimento.

Térreo: 25,83m x 2,44m: 63,03m²

1º pavimento: 114,35m²

2º pavimento: 109,58m²

Total:  286,96m² + 10%: 315,65m²

| DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | h |
| --- | --- |

Foi considerado um dia de trabalho de dois eletricistas: 8,00h x 2: 16,00 horas

Total: 16,00h

| LIMPEZA PISO CERÂMICO (Ladrilho hidráulico piso da plataforma) | m² |
| --- | --- |

Hall de entrada: (6,00m² x 1,67m²) + ((6,00m + 1,67m + 6,00) x 0,10) + (1,22m x 1,67m): 13,42m²

Total: 13,42m²

| LIMPEZA PISO EM PEDRA (Escada da entrada - escada em pedra Lioz) | m² |
| --- | --- |

Escada da entrada:  13 degraus

Degrau: (0,40m + 0,20m) x 1,50m: 0,90m² x 13un: 11,70m²

Soleiras em pedra: (1,13m + 1,07m + 1,08m) x 0,50m: 1,64m²

Peitoril em pedra: (2,34m x 0,40m) + ((2,34m + 0,50m + 0,50m) x 0,40): 1,34m²

Total: 14,68m²

| RESTAURO DE ORNATO METÁLICO | m² |
| --- | --- |

Anexo à está memória de cálculo segue o mapeamento de danos das grades de ferro:

Grades: (1,23m x 0,98m) x 2un: 2,41m²

Portão: (1,31m x 2,22m): 2,90m²

Total: 5,31m²

| REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO INVASORA | m² |
| --- | --- |

Fachada frontal: A: (2,00m x 1,00m): 2,00m²

| CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |
| --- | --- |

Foi considerado um empolamento para demolição de 50%:

- Demolição de piso cerâmico: 136,20m² x 0,05m: 6,81m³

- Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento: 2,74m³

- Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa: 47,36m² x 0,02m: 0,95m³

- Restauro - remoção de revestimento deteriorado: 27,57m² x 0,03m: 0,83m³

- Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras: 15,04m² x 0,07m: 1,05m³

- Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia: 246,32m² x 0,03m: 7,39m³

Somatória: 19,77m³ x 50%: 19,77m³ + 9,88m³: 29,65m³

Foi considerado um empolamento para escavação de 30%:

- S1: 0,88m x 0,88m: 0,77m² x 1,30m: 1,00m³ x 2un: 2,00m³

- S2: 1,88m x 1,38m: 2,59m² x 1,30m: 3,37m³

- S3: 2,08m x 1,68m: 3,49m² x 1,30m: 4,54m³ x 2un: 9,08m³

- S4: 1,58m x 1,58m: 2,50m² x 1,30m: 3,25m³

- S5: 1,38m x 0,98m: 1,35m² x 1,30m: 1,75m³ x 2un: 3,50m³

- S6: 1,18m x 0,80m: 0,94m² x 1,30m: 1,22m³ x 2un: 2,44m³

- S7: 0,80m x 0,80m: 0,64m² x 1,30m: 0,83m³ x 2un: 1,66m³

- S8: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³

- S9: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³ x 3un: 4,29m³

- Viga de equilíbrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m³

- Viga de equilíbrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m³

- Viga de equilíbrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m³

Somatória: 32,69m³ x 30%: 32,69m³ + 9,80m³: 42,50m³

Levantar a escavação da rede de água pluvial e esgoto do térreo:

Total: xxx m³

| TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | m³xKm |
| --- | --- |

Total: xxx m³xKm

| LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² |
| --- | --- |

Área descoberta: 30,74m²

Térreo: 168,63m²

1º Pav: 195,02m²

2º pav: 180,73m²

Total: 575,12m²

| ESCAVACÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m³ |
| --- | --- |

- S1: 0,88m x 0,88m: 0,77m² x 1,30m: 1,00m³ x 2un: 2,00m³

- S2: 1,88m x 1,38m: 2,59m² x 1,30m: 3,37m³

- S3: 2,08m x 1,68m: 3,49m² x 1,30m: 4,54m³ x 2un: 9,08m³

- S4: 1,58m x 1,58m: 2,50m² x 1,30m: 3,25m³

- S5: 1,38m x 0,98m: 1,35m² x 1,30m: 1,75m³ x 2un: 3,50m³

- S6: 1,18m x 0,80m: 0,94m² x 1,30m: 1,22m³ x 2un: 2,44m³

- S7: 0,80m x 0,80m: 0,64m² x 1,30m: 0,83m³ x 2un: 1,66m³

- S8: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³

- S9: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³ x 3un: 4,29m³

- Viga de equilíbrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m³

- Viga de equilíbrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m³

- Viga de equilíbrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m³

Somatória: 32,69m³ x 30%: 32,69m³ + 9,80m³: 42,50m³

Falta escavação da rede:

| Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural) | M² |
| --- | --- |

- S1: 0,88m x 0,88m: 0,77m² x 1,30m: 1,00m³ x 2un: 2,00m³

- S2: 1,88m x 1,38m: 2,59m² x 1,30m: 3,37m³

- S3: 2,08m x 1,68m: 3,49m² x 1,30m: 4,54m³ x 2un: 9,08m³

- S4: 1,58m x 1,58m: 2,50m² x 1,30m: 3,25m³

- S5: 1,38m x 0,98m: 1,35m² x 1,30m: 1,75m³ x 2un: 3,50m³

- S6: 1,18m x 0,80m: 0,94m² x 1,30m: 1,22m³ x 2un: 2,44m³

- S7: 0,80m x 0,80m: 0,64m² x 1,30m: 0,83m³ x 2un: 1,66m³

- S8: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³

- S9: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³ x 3un: 4,29m³

- Viga de equilíbrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m³

- Viga de equilíbrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m³

- Viga de equilíbrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m³

Somatória: 32,69m³

Total: 32,69m³

| REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ |
| --- | --- |

- S1: 0,88m x 0,88m: 0,77m² x 1,30m: 1,00m³ x 2un: 2,00m³

- S2: 1,88m x 1,38m: 2,59m² x 1,30m: 3,37m³

- S3: 2,08m x 1,68m: 3,49m² x 1,30m: 4,54m³ x 2un: 9,08m³

- S4: 1,58m x 1,58m: 2,50m² x 1,30m: 3,25m³

- S5: 1,38m x 0,98m: 1,35m² x 1,30m: 1,75m³ x 2un: 3,50m³

- S6: 1,18m x 0,80m: 0,94m² x 1,30m: 1,22m³ x 2un: 2,44m³

- S7: 0,80m x 0,80m: 0,64m² x 1,30m: 0,83m³ x 2un: 1,66m³

- S8: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³

- S9: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 1,30m: 1,43m³ x 3un: 4,29m³

- Viga de equilíbrio 1: 0,20m x 0,40m x 7,05m: 0,56m³

- Viga de equilíbrio 2: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 3: 0,20m x 0,40m x 4,40m: 0,35m³

- Viga de equilíbrio 4: 0,17m x 0,30m x 1,55m: 0,08m³

- Viga de equilíbrio 5: 0,20m x 0,40m x 4,10m: 0,33m³

Somatória: 32,69m³ - 1,52m³ (volume de concreto em projeto para as sapatas).

Total: 32,69m³ - 1,52m³: 31,17m³

| Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas | m3 |
| --- | --- |

- S1: 0,88m x 0,88m: 0,77m² x 0,05m: 0,04m³ x 2un: 0,08m³

- S2: 1,88m x 1,38m: 2,59m² x 0,05m: 0,13m³

- S3: 2,08m x 1,68m: 3,49m² x 0,05m: 017m³ x 2un: 0,34m³

- S4: 1,58m x 1,58m: 2,50m² x 0,05m: 0,13m³

- S5: 1,38m x 0,98m: 1,35m² x 0,05m: 0,07m³ x 2un: 0,14m³

- S6: 1,18m x 0,80m: 0,94m² x 0,05m: 0,05m³ x 2un: 0,10m³

- S7: 0,80m x 0,80m: 0,64m² x 0,05m: 0,03m³ x 2un: 0,06m³

- S8: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 0,05m: 0,05m³

- S9: 1,38m x 0,80m: 1,10m² x 0,05m: 0,05m³ x 3un: 0,15m³

- Viga de equilíbrio 1: 0,20m x 0,05m x 7,05m: 0,07m³

- Viga de equilíbrio 2: 0,20m x 0,05m x 4,40m: 0,04m³

- Viga de equilíbrio 3: 0,20m x 0,05m x 4,40m: 0,04m³

- Viga de equilíbrio 4: 0,17m x 0,05m x 1,55m: 0,01m³

- Viga de equilíbrio 5: 0,20m x 0,05m x 4,10m: 0,04m³

Somatória: 1,38m³

Total: 1,38m³

| Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações | m2 |
| --- | --- |

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 02 / Rev00.

Área: 47,10m² + 7,30m²: 54,40m²

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 03 / Rev02.

Área: 23,30m² + 37,49m²: 60,79m²

Total: 115,19m²

| Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço | kg |  |
| --- | --- | --- |

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 03 / Rev02.

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 02 / Rev01.

- CA-60 de 4,2 mm: 1,00kg + 19,0kg: 20,00kg

- CA-50 de 5,0 mm: 25,00kg

- CA-50 de 6,3 mm: 43,00kg + 43,00kg + 48,00kg: 134,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 3,00kg + 51,00kg + 45,00kg: 99,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 27,00kg + 17,00kg: 44,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 56,00kg + 235,00kg + 102,00kg: 393,00kg

- CA-50 de 16,0 mm: 76,00kg + 36,00kg: 112,00kg

- CA-50 de 20,0 mm: 438,00kg

| Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento | m3 |
| --- | --- |

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 02 / Rev00.

Volume: 1,52m³ + 12,99m³: 14,51m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 03 / Rev01.

Volume: 1,10m³ + 3,20m³: 4,30m³

Total: 18,81m³

| Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (estruturas enterradas) | m2 |
| --- | --- |

- V1: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 7,07m: 5,30m²

- V2: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 2,07m: 1,55m²

- V3: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 4,43m: 3,32m²

- V4: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 4,43m: 3,32m²

- V5: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,58m: 1,18m²

- V6: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 6,54m: 4,90m²

- V7: (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 6,48m: 4,86m²

- V8: ((0,15m + 1,30m +1,30) x 1,63m x 2) + (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,90m: 10,39m²

- V9: ((0,15m + 1,30m +1,30) x 1,63m x 2) + (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 1,90m: 10,39m²

- V10: (0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m²

- V11: (0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m²

- V12: (0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m²

- V13: (0,15m + 1,30m + 1,30m) x 1,63m: 4,48m²

Total: 63,13m²

| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. | m2 |
| --- | --- |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 04 – Rev01: será necessário 38,90m² de forma para as vigas do 1º teto.

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 05 – Rev01: será necessário 9,40m² de forma para as vigas do elevador.

Total: 38,90m² + 9,40m²: 48,30m²

| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 07 – Rev00: será necessário 27,97m² de forma para as vigas do teto.

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 09 – Rev01: será necessário 30,20m² de forma para as vigas do teto.

Total: 27,97m² + 30,20m²: 58,17m²

| ACO CA-50 6,3mm PARA LAJE DE PISO | kg |
| --- | --- |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 02 – Rev00:

- CA-50 de 6,3 mm: 43,00kg

Total: 43,00kg

| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações, escoramento metálico | m2 |
| --- | --- |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 05 – Rev01: será necessário 30,10m² de forma para a laje do 1º teto.

| Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações, escoramento metálico | m2 |
| --- | --- |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 08 – Rev00: será necessário 26,70m² de forma para a laje.

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 10 – Rev01: será necessário 23,50m² de forma para a laje.

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 11 – Rev00: será necessário 7,50m² de forma para a laje.

Total: 26,70m² + 23,50m² + 7,50m²: 57,70m²

| Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior do que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | m2 |
| --- | --- |

- P1/P2: ((0,17m + 0,30m) x 2) x 2,90m X 2: 5,45m²

- P3/P4/P5/P6/P7/P8: ((0,20m + 0,30m) x 2) x 2,90m X 6: 17,40m²

- P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,90m X 8: 29,92m²

- P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,50m X 8 X 2: 44,00m²

- P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 3,10m X 8: 27,28m²

- P9/P10/P11/P12/P13/P14/P15/P16: ((0,15m + 0,40m) x 2) x 2,28m X 8: 20,06m²

Total: 5,45m² + 17,40m² + 29,92m² + 44,00m² + 27,28m² + 20,06m²: 144,11m²

| Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior do que 0,25 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações | m² |
| --- | --- |

- P3/P4/P5/P6/P7/P8/: ((0,20m + 0,30m) x 2) x 5,00m X 6: 30,00m²

- P3/P4/P6/P7/P8: ((0,20m + 0,40m) x 2) x 4,74m X 5: 28,44m²

- P17: ((0,20m + 0,30m) x 2) x 4,74m: 4,74m²

Total: 30,00m² + 28,44m² + 4,74m²: 63,18m²

| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | kg |
| --- | --- |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem | kg |
| Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem | kg |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 04 – Rev01:

- CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg

- CA-60 de 5,0 mm: 5,00kg

- CA-50 de 6,3 mm: 47,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 24,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 47,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 87,00kg

- CA-50 de 16,0 mm: 32,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 06 – Rev01:

- CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg

- CA-60 de 5,0 mm: 420,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 29,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 781,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 281,00kg

- CA-50 de 16,0 mm: 816,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 07 – Rev00:

- CA-60 de 4,2 mm: 12,00kg

- CA-50 de 6.3 mm: 47,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 28,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 76,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 16,00kg

- CA-50 de 16,0 mm: 67,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 09 – Rev01:

- CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg

- CA-50 de 6.3 mm: 51,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 24,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 80,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 42,00kg

- CA-50 de 16,0 mm: 56,00kg

- CA-50 de 20,0 mm: 36,00kg

Total: CA-60 de 4,2 mm: 8,00kg + 8,00kg+ 12,00kg + 8,00kg: 36,00kg

Total: CA-60 de 5,0 mm: 5,00kg + 420,00kg: 425,00kg

Total: CA-50 de 6,3 mm: 47,00kg + 47,00kg + 51,00kg: 145,00kg

Total: CA-50 de 8,0 mm: 24,00kg + 29,00kg +28,00kg+ 24,00kg: 105,00kg

Total: CA-50 de 10,0 mm: 47,00kg + 781,00kg +76,00kg + 80,00kg: 984,00kg

Total: CA-50 de 12,5 mm: 87,00kg + 281,00kg +16,00kg + 42,00kg: 426,00kg

Total: CA-50 de 16,0 mm: 32,00kg + 816,00kg + 67,00kg + 56,00kg: 971,00kg

Total: CA-50 de 20,0 mm: 36,00kg

| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | kg |
| --- | --- |
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg |
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg |
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg |
| Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg |

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 05 – Rev01:

- CA-60 de 5,0 mm: 13,00kg

- CA-50 de 6.3 mm: 100,00kg + 24,00kg: 124,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 151,00kg

- CA-50 de 12,5 mm: 34,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 08 – Rev00:

- CA-60 de 5,0 mm: 13,00kg

- CA-50 de 6.3 mm: 97,00kg + 10,00kg: 107,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 158,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 10 – Rev01:

- CA-60 de 5,0 mm: 7,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 42,00kg + 79,00kg: 121,00kg

- CA-50 de 10,0 mm: 124,00kg + 116,00kg: 240,00kg

Conforme projeto 0822 – 05/2022 – Prancha 11 – Rev00:

- CA-60 de 4.2 mm: 8,00kg

- CA-60 de 6.3 mm: 42,00kg + 1,00kg: 43,00kg

- CA-50 de 8,0 mm: 29,00kg + 29,00kg: 58,00kg

Total: CA-60 de 4.2 mm: 8,00kg

Total: CA-60 de 5,0 mm: 13,00kg + 13,00kg + 7,00kg: 33,00kg

Total: CA-50 de 6.3 mm: 124,00kg + 107,00kg + 43,00kg: 274,00kg

Total: CA-50 de 8,0 mm: 151,00kg + 158,00kg + 121,00kg + 58,00kg: 488,0kg

Total: CA-50 de 10,0 mm: 240,00kg

Total: CA-50 de 12,5 mm: 34,00kg

| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 |
| --- | --- |

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 06 / Rev01.

Volume: 11,90m³

Total: 11,90m³

| CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 |
| --- | --- |

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 04 / Rev01.

Volume: 3,20m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 05 / Rev01.

Volume: 4,20m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 06 / Rev01.

Volume: 0,60m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 07/ Rev00.

Volume: 2,76m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 08/ Rev00.

Volume: 3,90m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 09/ Rev01.

Volume: 2,70m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 10/ Rev01.

Volume: 4,20m³

Conforme projeto de estrutura 0822 – 05/2022 – Prancha 11/ Rev00.

Volume: 0,60m³ + 0,80m³: 1,40m³

Total: 22,96m³

| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Fornecimento e aplicação | m² |
| --- | --- |

Térreo:

Cozinha:

- (6,54m + 4,35m + 0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 2,50m: 57,50m²

Vestiário masc/fem:

- 1,26m x 2,10m: 2,65m²

- 2,50m x 2,44m: 6,10m²

Guarda de louças:

- 0,60m x 1,80m: 1,08m²

Depósito de bebidas:

- 0,60m x 1,80m: 1,08m²

Elevadores / DML:

- 5,07m x 2,50m x 2: 25,35m²

- 1,41m x 2,50m x 3: 10,57m²

Lixo:

- 1,00m x 2,00m: 2,00m²

Lav. Masc/fem:

- 1,50m x 2,50m: 3,75m²

- 4,30m x 2,50m: 10,75m²

Hall / Bistrô:

- 0,95m x 2,00m x 2: 3,80m²

1º Pavimento:

Cozinha:

- (6,54m + 4,35m + 0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 4,60m: 105,80m²

Copa:

- 1,26m x 4,12m: 5,19m²

Estoque seco:

- 0,90m x 2,10m: 1,89m²

Elevadores / DML

- 5,07m x 4,60m x 2: 46,64m²

- 1,41m x 4,60m x 3: 19,46m²

2º Pavimento:

Sala de aula:

- (6,54m + 4,35m + 0,52m + 0,70m + 4,35m + 6,54m) x 4,34m: 99,82m²

ADM:

- 1,26m x 4,12m: 5,19m²

Elevadores / DML

- 5,07m x 2,50m x 2: 25,35m²

- 1,41m x 2,50m x 3: 10,57m²

Somatória:

Térreo: 67,13m²

1º Pav: 178,98m²

2º Pav: 140,93m²

Total: 387,04m²

| VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m |
| --- | --- |

Térreo:

Cozinha:

- Janela: 4,50m + 4,50m: 9,00m

- Monta carga: 1,10m

1º Pavimento:

- Janela: 4,50m + 4,50m: 9,00m

- Monta carga: 1,10m

2º Pavimento:

- Cozinha:  4,50m + 4,50m: 9,00m

- Monta carga: 1,10m

Total: 30,30m²

| Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão | m |
| --- | --- |

Térreo:

Cozinha:

- Porta: 1,30m

DML:

- Porta: 1,30m

Lav. Masc/fem:

- Porta: 1,40m x 2: 2,80m

Total: 5,40m²

| ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M² |
| --- | --- |

Lateral da escada – térreo: 1,00m x 1,00m: 1,00m²

Total: 1,00m²

| EXPOSIÇÃO ALVENARIA HISTÓRICA | M² |
| --- | --- |

Sala de Enologia: 1,50m x 2,00m: 3,00m²

Circulação da sala de reunião: 1,50m x 2,00m: 3,00m²

Total: 6,00m²

| Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação - esp: 3,5cm - h: 2,20m | m² |
| --- | --- |

Vestiário masc/fem:

- 1,15m x 2,20m x 2: 5,06m² (divisória vaso sanitário)

- 1,15m x 1,80m x 2: 4,14m² (divisória chuveiro)

Total: 9,20m²

| Shaft em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma faces simples e estrutura metálica com guias simples. Fornecimento e colocação | m2 |
| --- | --- |

Térreo:

- Shaft 01: (0,14m + 2,05m + 0,14m) x 2,50m: 5,83m²

- Shaft 02: (0,70m + 0,20m) x 2,50m: 2,25m²

- Shaft 03: (0,70m + 0,20m) x 2,50m: 2,25m²

1º Pav:

- Shaft 01: (0,14m + 2,05m + 0,14m) x 4,98m: 5,83m²

- Shaft 02: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m²

- Shaft 03: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m²

- Shaft 04: (0,50m + 0,20m) x 4,98m: 3,48m²

2º Pav:

- Shaft 01: (0,70m + 0,20m) x 4,98m: 4,48m²

Total: 33,08m²

| Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos. Fornecimento e colocação | m2 |
| --- | --- |

1º Pav:

- Circulação da copa: 2,88m x 1,10m: 3,16m²

(Será instalado sobre a porta vai e vem)

2º Pav:

- Sala de reunião: (1,72m + 1,53m + 2,45m + 0,20m + 1,51m) x 5,00m: 37,05m²

- Sala de reunião vão de porta: 1,24m x 4,27m: 5,29m²

- Sala de enologia vão de porta: 1,14m x 4,23m: 4,82m²

- Parede para a bancada da pia (sala de enologia): (0,75m + 1,80m + 0,75m) x 0,90m: 2,97m²

- Parede para a bancada da pia (sala de aula): (0,75m + 1,80m + 0,75m) x 0,90m: 2,97m²

Total: 56,26m²

| Fornecimento e instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. | m2 |
| --- | --- |

- Sala de reunião: (1,72m + 1,53m + 2,45m + 0,20m + 1,51m) x 5,00m: 37,05m²

- Sala de reunião vão de porta: 1,24m x 4,27m: 5,29m²

- Sala de enologia vão de porta: 1,14m x 4,23m: 4,82m²

- Lav. Masc/fem: (4,02m + 4,02m + 1,50m) x 5,00m: 47,70m²

Total: 94,86m²

| PAREDE DE GESSO ACARTONADO INTERNA RU, P/ LOCAL ÚMIDO, E = 12,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 |
| --- | --- |

2º Pav:

- Lav. Masc/fem: (4,02m + 4,02m + 1,50m) x 5,00m: 47,70m²

Total: 47,70m²

| VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10MM COM FERRAGENS - painel fixo | m² |
| --- | --- |

2º Pav.

- Adega: 1,21m + 3,31m + 1,54m + 0,15m + 1,02m + 0,15m: 7,38m x 5,00m: 36,90m²

Total: 36,90m²

| Porta em vidro temperado 10mm, (0,80m x 2,10m) incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, com puxador e mola aérea. | unid. |
| --- | --- |

2º Pav.

- Adega: 2,00 unidades

| IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- Forro em assoalho de madeira: 93,55m²

1º Pav:

- Piso em madeira: 93,55m²

- Forro tipo saia e camisa: 135,61m²

2º Pav:

- Piso em madeira: 147,46m²

- Forro tipo saia e camisa: 147,46m²

Cobertura: 155,07m²

Total: 772,70m²

| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_12/2015 | m² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Área: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m²

| SUBCOBERTURA COM CHAPA GALVANIZADA # 22 - 1,20m - 6,08Kg/m² TRANSPORTE VERTICAL. MOD: 1,20m x 3,25m - 45pç - | m | 146,25 |
| --- | --- | --- |

| FITA TIPO " FIXADOR DE MANTA" | M | 146,25 |
| --- | --- | --- |

| FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA PARA VEDAÇÃO EM TELHAS, CALHAS E RUFOS 15CM. | M | 146,25 |
| --- | --- | --- |

| LAVAGEM DE TELHAS CERÂMICAS | M² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Área: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m²

| APLICAÇÃO DE RESINA EM TELHAS CERÂMICAS | M² |
| --- | --- |

Foi considerado:

Área: (15,40m x 6,50m) + (16,46m x 6,50m): 207,09m²

| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² |
| --- | --- |

Foi considerado uma troca de 20% do telhado, peças já danificadas e para peças danificadas durante a remoção e colocação.

Área de telhado: 207,09m² x 20%: 41,42m²

Total: 41,42m²

| CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |
| --- | --- |

Conforme projeto de arquitetura – 06/2022 – Prancha A01 / Rev10.

Total: 3,60m + 3,60m + 9,42m + 0,51m + 1,27m + 0,44m + 4,12m + 4,12m + 10,19m + 3,68m + 3,68m: 44,63m

| ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO - COM GAIOLAS DE PROTEÇÃO, INSTALADA A PARTIR DE 2,00M DO PISO. | M |
| --- | --- |

Conforme projeto de arquitetura – 06/2022 – Prancha A03 / Rev10.

Total: 14,88m

| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto de arquitetura – 06/2022 – Prancha A01 / Rev10.

Área:

- GLP: 2,47m x 1,65m: 4,07m²

- Bloco de serviço / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m²

- Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m²

- Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m²

Total: 51,61m²

| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² |
| --- | --- |

- GLP: 2,47m x 1,65m: 4,07m²

- Bloco de serviço / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m²

- Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m²

- Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m²

Total: 51,61m²

| PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (Aplicação sobre proteção mecânica da laje impermeabilizada) | m² |
| --- | --- |

- GLP: 2,47m x 1,65m: 4,07m²

- Bloco de serviço / ADM: 6,70m x 4,50m: 30,15m²

- Mureta: ((6,70m + 4,50m) x 2) x (0,40m + 0,15m): 12,32m²

- Bloco dos elevadores: 2,71m x 1,87m: 5,07m²

Total: 51,61m²

| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |
| --- | --- |

Somatório: 6,28m + 10,69m + 2,09m + 16,04m + 6,10m + 9,62m + 2,47m + 17,31m: 70,60m

| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 18, DESENVOLVIMENTO DE 120 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M |
| --- | --- |

Somatório: 6,28m + 10,69m + 2,09m + 16,04m + 6,10m + 9,62m + 2,47m + 17,31m: 70,60m

| PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² |
| --- | --- |

Pátio descoberto: 31,08m²

| Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, réguas macho e fêmea, l = 20 a 30cm x 3cm, inclusive enchimento e raspagem | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1º Pav: 88,54m²

2º Pav: 150,00m²

Total: 238,54m²

| POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1º Pav: 88,54m²

2º Pav: 150,00m²

Total: 238,54m²

| RESTAURAÇÃO BARROTES DE MADEIRA PISO | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1º Pav: 88,54m²

2º Pav: 150,00m²

Obs: foi considerado 10% de restauração dos barrotes:

Área: 238,54m² x 10%: 23,85

Total: 23,85m²

| Rodapé madeira Pau D'arco, 3cm, com acabamento aboleado | m² |
| --- | --- |

Conforme projeto de detalhamento do piso em madeira:

1º Pav:

- Rodapé 45cm: 3,00m x 0,45m: 1,35m²

- Rodapé 25cm: 11,83m x 0,25m: 2,96m²

2º Pav:

- Rodapé 25cm: 23,66m x 0,25m: 5,91m²

Total: 10,22m²

| PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PINTURA DE RODAPÉ) | M² |
| --- | --- |

1º Pav:

- Rodapé 45cm: 27,52m x 0,45m: 12,38m²

- Rodapé 25cm: 75,00m x 0,25m: 18,75m²

2º Pav:

- Rodapé 25cm: 140,00m x 0,25m: 35,00m²

Total: 66,13m²

| PORCELANATO 60x60cm BORDA RETA PANNA PLUS - BEGE ELIANE - com rejuntamento | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- Café: 25,83m²

- Lav. Masc/fem: 3,11m² + 3,11m²: 6,22m²

- Circulação da escada: 27,15m²

- Vestiário masc/fem: 14,33m²

1º Pav:

- Lav. Masc/fem: 4,96m² + 3,63m²: 8,59m²

Total: 82,12m²

| RODAPÉ EM PORCELANATO 14,5cm X 60cm BORDA RETA PANNA PLUS - BEGE ELIANE - com rejuntamento | M |
| --- | --- |

Térreo:

- Café: 23,00m

- Circulação da escada: 39,00m

Total: 62,00m

| CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM | M² |
| --- | --- |

Térreo: 168,25m²

| FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² |
| --- | --- |

Térreo: 168,25m²

| Revestimento cerâmico para piso ou parede, 240 x 116 x 9mm, Gail, linha revestl, cor bege, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² |
| --- | --- |

Térreo:

- Cozinha: 27,12m²

- Guarda de louças: 5,31m²

- Depósito de bebidas: 8,49m²

- DML: 2,33m²

1º Pav:

- Copa / estoque seco: 20,51m²

- Cozinha: 27,61m²

- DML: 2,33m²

Total: 93,70m²

| RODAPE 24x11,6cm ARREDONDADO BEGE CLARO GAIL - COM PEÇAS DE CANTO | M |
| --- | --- |

Térreo:

- Cozinha: 21,48m

- Guarda de louças: 11,31m

- Depósito de bebidas: 12,63m

- DML: 6,13m

1º Pav:

- Copa / estoque seco: 24,65m

- Cozinha: 21,70m

- DML: 6,13m

Total: 104,03m

| PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO - 4 CORES, LINHA CLÁSSICA FAB. IGAPÓ COM MOLDURA DE 2 FIADAS LISAS COR PRETO 20X20CM | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- BISTRÔ: 51,41m²

| RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO - 4 CORES, LINHA CLÁSSICA FAB. IGAPÓ 20X20CM | M |
| --- | --- |

Térreo:

- BISTRÔ: 36,48m

| Restauro - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média) | m² |
| --- | --- |

Segue anexo o mapeamento de danos da fachada e o detalhamento de argamassa de cal 1º e 2º pavimento com o detalhamento dos pontos que foram observados a necessidade de remoção.

Fachadas:

- Total da fachada frontal: 27,960m² + 10%: 30,75m²

- Fachada lateral direita (Pano liso): Foi considerado 10% da área total para remoção e substituição: (10,49 x 11,31) x 10%: 11,86m²

1º Pav:

- Área: 114,35m² + 10%: 125,78m²

2º Pav:

- Área: 109,58m² + 10%: 120,54m²

Total: 30,75m² + 11,86m² + 125,78m² + 120,54m²: 288,93m²

| Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras | m² |
| --- | --- |

Foi considerado os ornamentos localizado na entrada principal do 1º pavimento:

A: (1,89m x 7,96m): 15,04m²

| REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M² |
| --- | --- |

|  | ÁREAS | ÁREA DE PINTURA |
| --- | --- | --- |
| TÉRREO | CAFÉ | 48,26 |
|  | HALL ESCADA | 46,46 |
|  | CIRCULAÇÃO | 49,00 |

| 1º ANDAR | RESTAURANTE 01 | 105,18 |
| --- | --- | --- |
|  | RESTAURANTE 02 | 99,80 |
|  | RESTAURANTE 03 | 119,02 |
|  | CIRCULAÇÃO DA ESC | 184,71 |
| 2º ANDAR | S. REUNIÃO | 108,10 |
|  | SALA DE REFEIÇÃO | 91,00 |
|  | S. ENOLOGIA | 114,70 |
|  | CIRCULAÇÕES | 294,10 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | 138,25 |
|  | SALA DE AULA | 108,65 |

- Somatória: 1.507,22m²

- Fachada frontal: 8,51m x 14,50m: 123,39m²

- Fachada lateral direita: (10,52m + 1,87m) x 12,00m: 148,68m²

- Fachada lateral esquerda: 4,00m x 14,72m: 58,88m²

Total: 1.507,22m² + 123,39m² + 148,68m² + 55,88m²: 1.835,17m²

| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. (Impermeabilização das paredes limítrofes internas). | m² |
| --- | --- |

Térreo:

- WC’s: 4,30m x 2,44m: 10,49m²

- Depósito de bebidas: 2,15m x 2,44m: 5,25m²

- Guarda de louças: 1,27m x 2,44m: 3,10m²

- Vestiário: 3,81m x 2,44m: 9,30m²

- Cozinha: 4,35m x 2,44m: 10,61m²

1º Pavimento:

- Restaurante: (4,50m + 4,98m + 4,44m + 4,50m + 1,50m) x 4,98m: 99,20m²

- Copa / estoque seco: 8,02m x 4,98m: 39,94m²

- Cozinha: 4,35m x 4,98m: 21,66m²

2º Pavimento:

- Sala de reunião: 5,23m x 5,00m: 26,15m²

- Circulação: 11,08m x 5,00m: 55,40m²

- Sala de Enologia: 4,50m x 5,00m: 22,50m²

- ADM: 8,26m x 5,00m: 41,30m²

- Sala de aula: 4,35m x 5,00m: 21,75m²

Total: 366,65m²

| PINTURA EM RESINA ACRILICA INTERNO/EXTERNO, COM DUAS DEMÃOS | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- Bistrô: 36,48m x 2,44m: 89,01m²

- Escada: (4,16m + 2,28m + 3,05m) x 2,44m: 23,15

- Adega: (4,29m + 2,50m) x 5,00m: 33,95m²

Total: 146,11m²

| PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, UMA DEMÃO. | M² |
| --- | --- |

|  | ÁREAS | ÁREA DE PINTURA |
| --- | --- | --- |
| TÉRREO | CAFÉ | 48,26 |
|  | HALL ESCADA | 46,46 |
|  | CIRCULAÇÃO | 49,00 |
| 1º ANDAR | RESTAURANTE 01 | 105,18 |
|  | RESTAURANTE 02 | 99,80 |
|  | RESTAURANTE 03 | 119,02 |
|  | CIRCULAÇÃO DA ESC | 184,71 |
| 2º ANDAR | S. REUNIÃO | 108,10 |
|  | SALA DE REFEIÇÃO | 91,00 |
|  | S. ENOLOGIA | 114,70 |
|  | CIRCULAÇÕES | 294,10 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | 138,25 |
|  | SALA DE AULA | 108,65 |

- Somatória: 1.507,22m²

- Fachada frontal: 8,51m x 14,50m: 123,39m²

- Fachada lateral direita: (10,52m + 1,87m) x 12,00m: 148,68m²

- Fachada lateral esquerda: 4,00m x 14,72m: 58,88m²

Total: 1.507,22m² + 123,39m² + 148,68m² + 55,88m²: 1.835,17m²

| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² |
| --- | --- |

Total: 1.835,17m²

| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² |
| --- | --- |

Total: 1.835,17m²

| CERÊMICA - FORMA BRANCO 33,5 X 60CM - ELIANE | M² |
| --- | --- |

|  | ÁREAS | ÁREA DE REVESTIMENTO |
| --- | --- | --- |
| TÉRREO | DEP. BEBIDAS | 29,72 |
|  | GUARDA - LOUÇAS | 24,55 |
|  | VESTIÁRIO MASC. / FEV. | 49,41 |
|  | COZINHA | 52,41 |
|  | DML | 14,98 |
| 1º ANDAR | WC FEM | 44,47 |
|  | WC MASC | 38,89 |
|  | COPA / ESTOQUE SECO | 122,76 |
|  | COZINHA | 108,07 |
| 2º ANDAR | LAV. SALA DE REUNIÃO | 30,00 |
|  | lav. Masc | 49,35 |
|  | lav. Fem | 49,35 |
|  | sala de aula | 108,65 |

Total: 722,61m²

| REVESTIMENTO AMAZONAS CANELA MA 19,5 X 91,2CM - ELIANE | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- Lav. Masc: 7,15m x 2,44m: 17,45m²

- Lav. Fem: 7,15m x 2,44m: 17,45m²

Total: 34,89m²

| FORRO DE GESSO | m² |
| --- | --- |

Térreo:

- Lav. Masc: 3,11m²

- Lav. Fem: 3,11m²

- Bar / café: 24,02m²

- Depósito de bebida: 8,76m²

- Guarda de louças: 4,78m²

- Vestiário masc/fem: 14,33m²

- Cozinha: 27,80m²

- Circulação: 18,33m²

- DML: 2,34m²

1º Pavimento:

- WC fem: 4,96m²

- WC masc: 3,63m²

- Copa / Estoque seco: 20,44m²

- Cozinha: 27,61m²

2º Pavimento:

- Lav. fem: 2,84m²

- Lav. masc: 2,84m²

- Sala de aula: 28,34m²

- Lav. Sala de reunião: 2,25m²

Total: 199,50m²

| PINTURA PVA COR BRANCO GELO | M² |
| --- | --- |

Total: 199,50m²

| RESTAURAÇÃO DE FORRO TIPO SAIA E CAMISA - COM TABEIRA 20CM | M² |
| --- | --- |

OBS: Levantamento feito conforme projeto de Detalhamento de forro – SENAC

1º Pav:

- (1,60m x 3,81m) + (1,01m x 2,85m) + (7,38m x 4,55m) + (1,50m x 1,30m) + (0,20m x 3,08m) + (3,50m x 1,07m): 48,86m²

2º Pav:

- (1,50m x 4,02m) + (5,90m x 4,58m) + (1,50m x 1,50m) + (1,00m x 1,00m) + (1,60m x 2,00m): 39,52m²

Total: 88,38m²

| LIXAMENTO / EMASSAMENTO / PINTURA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO FOSCO. | M² |
| --- | --- |

OBS: Levantamento feito conforme projeto de Detalhamento de forro – SENAC

1º Pav: 130,50m²

2º Pav: 148,60m²

Total: 279,10m²

| LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM MADEIRA | M² |
| --- | --- |

Térreo:

- Bistrô: 51,01m²

| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO NATURAL - 0,70M X 2,10M COM GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. |
| --- | --- |

Térreo:

- Vestiário: 2,00 unidades

| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO NATURAL - 0,70M X 1,70M COM GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. |
| --- | --- |

Térreo:

- Vestiário: 2,00 unidades

| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - ANODIZADO NATURAL - 0,80M X 1,70M COM GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. |
| --- | --- |

- DML: 3,00 unidades

| PORTA EM ABS RIGIDO DE ALTO IMPACTO,TIPO VAI E VEM,MEDINDO (1,10X2,10)M,COM FECHAMENTO POR GRAVIDADE,SEM USO DE MOLAS,VISOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM E PARA-CHOQUE EM ABS NOS DOIS LADOS DE CADA FOLHA,NA COR DA PORTA | unid. |
| --- | --- |

Térreo:

- Cozinha: 1,00 unidade

1º Pavimento:

- Circulação da Copa: 1,00 unidade

Total: 2,00 unidades

| Retirada de esquadria com aproveitamento | m² |
| --- | --- |

Obs: Foi utilizado o Relatório de Esquadrias / Mapeamento de danos – SENAC.

1º Pavimento:

- ESQ16: 1,10m x 3,54m: 2,89m²

- ESQ17: 0,79m x 3,53m: 2,79m²

- ESQ18: 0,79m x 3,53m: 2,79m²

- ESQ19: 0,79m x 3,53m: 2,79m²

- ESQ20: 0,79m x 3,53m: 2,79m²

- ESQ22: 1,10m x 4,12m: 4,53m²

- ESQ23: 1,10m x 4,12m: 4,53m²

2º Pavimento:

- ESQ37: 1,10m x 3,54m: 2,89m²

- ESQ38: 0,79m x 3,16m: 2,50m²

- ESQ39: 0,79m x 3,16m: 2,50m²

- ESQ40: 0,79m x 3,16m: 2,50m²

- ESQ41: 0,79m x 3,16m: 2,50m²

- ESQ44: 0,94m x 3,06m: 2,88m²

- ESQ45: 0,94m x 3,06m: 2,88m²

Total: 41,76m²

| Reinstalação de esquadrias - antigas | m² |
| --- | --- |

Obs: Foi utilizado o Relatório de Esquadrias / Mapeamento de danos – SENAC.

2º Pavimento: A esquadria 1º PAV – ESQ 22. Será reinstalada no vão da esquadria 2º PAV – ESQ 44.

Total: 1,10m x 4,12m: 4,53m²

| Portão de correr com tela - duas folhas | m² |
| --- | --- |

Térreo:

- GLP:  2,47m x 2,00m: 4,94m²

- LIXO: 3,00m x 2,00m: 6,00m²

Total: 10,94m²